Travaux à risques élevés

Avant de débuter des travaux dans les conditions d’exécution suivantes, sans s'y limiter, les exigences minimales associées devront être respectées.

|  | Situations | Exigences minimales |
| --- | --- | --- |
| A | Terrain inconnu (plan, carte du site ou relevés de terrain non disponible) | 1, 2, 3, 4, 5 et 9 |
| B | Capacité portante du sol inconnu | 1 et 2 |
| C | Instabilité du sol (type de sol en présence « argile – tourbière- sable- terre végétale) | 1, 3 et 4 |
| D | Nappes d’eau à franchir (dont on ne connaît pas la profondeur) | 1, 4 et 5 |
| E | Cours d’eau à proximité ou au dessus de l’eau | 1, 3 et 5 |
| F | Travaux à proximité ou au dessus de l’eau | 3, 5 et 8 |
| G | Travaux de plongée | 6 |
| H | Travaux sur couvert de glace avec équipements | 3 et 7 |
| I | Travaux près des lignes électriques | 8 |
| J | Travaux en hauteur avec possibilité de chute d’un travailleur de plus de 3 mètres | 8 |
| K | Tranchées de plus de 6 mètres de profondeur | 3 et 8 |
| L | Travaux impliquant l’utilisation d’explosifs | 3 et 8 |
| M | Travaux avec exposition à la poussière de silice | 8 |
| N | Entretien et réparation d'équipement lourd | 8 |
| O | Mobilisation et démobilisation d'installations temporaires | 8 |

- L’exécutant doit faire explorer par du personnel expérimenté le site des travaux pour l’identification et le balisage des zones dangereuses ;

- Échantillonnage requis sans détruire le revêtement ligneux (méthode de progression sur le site) ;

- Préparation d’une méthode d’intervention selon équipements utilisés et approuvé par un ingénieur ;

- Localisation, mesure des profondeurs et balisage pour contournement ;

- Respecter les exigences de la « fiche d’exigences particulières - Travaux en présence d’un plan d’eau » (EQ-6040-ME02-F25);

- Respecter les exigences de la section XXVI.I – Travail effectué en plongé du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.

Pour les travaux des centrales et barrages, respecter les exigences de la P-SEC-N-002-01 et de la P-SEC-M-004-01;

- Respecter les exigences de la « fiche d’exigences particulières - Travaux sur couvert de glace » (EQ-6040-ME02-F26);

- Dépôt d’une méthode de travail à l’administrateur de contrat par l’entrepreneur et présentation de cette méthode aux travailleurs concernés (Voir EQ-6040-ME02/F10 pour exemple) ;

- Respecter les exigences de la « fiche d’exigences particulières - Détection des terrains dangereux » (EQ-6040-ME02-F27).