Accueil – Camionneurs et livreurs

Chantier: ________________________________ Nom et prénom: __________________________________

Employeur : ______________________________ Téléphone: _________________

Personne à contacter en cas d’urgence : ____________________ Téléphone : _____________________

| Si le camionneur a suivi la formation d’accueil web, diffuser seulement le contenu des cases grise |  | Diffusé |  | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Les équipements de protection individuelle suivants sont obligatoires en dehors des véhicules : Casque de sécurité / Bottes de sécurité (20 cm/8po) / Lunettes de sécurité / Dossard de sécurité orange ☐ Vêtement ignifuge 8 cal/cm2 ☐ Autres (ex : gants de protection, protecteurs auditifs) _______________________ |  |  |  |  |
| Règlements généraux |  |  |  |  |
| - Avant d’accéder au chantier, assurez-vous que votre véhicule est exempt de fuite d’huile. |  |  |  |  |
| - À votre arrivée au chantier, s’il y a une barrière d’entrée, attendez qu’un membre de l’équipe de vous prenne en charge. |  |  |  |  |
| - Sur le site du chantier, observez attentivement votre environnement de travail avant de commencer les travaux. |  |  |  |  |
| - Si vous perdez de vue le signaleur ou la signaleuse, arrêtez le déchargement immédiatement. |  |  |  |  |
| - Déclarez à un représentant d’Hydro-Québec tout déversement accidentel de contaminants, tels que des huiles, du carburant ou des liquides de refroidissement. |  |  |  |  |
| - Évitez de frapper la porte de la benne inutilement. |  |  |  |  |
| - Ne laissez jamais sortir les passagers ou les animaux de compagnie de votre véhicule. |  |  |  |  |
| Mesures préventives |  |  |  |  |
| - Rapportez immédiatement à un ou une responsable d’Hydro-Québec tout événement accidentel, toute situation dangereuse et tout cas de non-conformité y compris les passés proche. |  |  |  |  |
| - Si vous conduisez un véhicule moteur avec cabine, assurez-vous qu’il est équipé des éléments suivants : - un radio-émetteur de type CB fonctionnel; - un extincteur à poudre polyvalente (ABC) de 5 lb ; - une alarme de recul fonctionnelle ; - un triangle de sécurité. |  |  |  |  |
| - Lorsque la signalisation routière l’indique, signalez votre présence sur la route chaque kilomètre pour qu’on sache où vous vous trouvez. |  |  |  |  |
| - En cas de déclenchement de l’alarme d’évacuation, dirigez-vous immédiatement vers le point de rassemblement. |  |  |  |  |
| - Sur le chantier d’un poste, assurez-vous d’être accompagné en tout temps par une personne désignée cet effet et respectez le plan de circulation, qui indique les vitesses permises et le numéro d’urgence d’Hydro-Québec. |  |  |  |  |
| - Sur le chantier d’une ligne, à votre arrivée, prenez connaissance du plan de mesures d’urgence, communément appelé le « PMU », avant d’accéder au chemin d’accès. |  |  |  |  |
|  | Véhicules en mouvement |  |  |  |
| - Porter la ceinture de sécurité dans un véhicule en mouvement. |  |  |  |  |
| - N’utilisez pas de cellulaire au volant, même en mode mains libres, sur le site des travaux. |  |  |  |  |
| - Respecter les limites de vitesse en tout temps : ____km/h |  |  |  |  |
| - Ne reculez jamais, sauf dans les zones prévues à cet effet ou en présence d’un signaleur formé. |  |  |  |  |
| - Lors d’un déchargement, assurez-vous qu’il n’y a personne dans le périmètre de sécurité autour du camion |  |  |  |  |
| - Stationnez-vous de façon à repartir de l’avant. |  |  |  |  |
| - Suivez les chemins désignés par Hydro-Québec et respectez la signalisation sur les chantiers. |  |  |  |  |
| - Descendez du véhicule selon la règle des trois points d’appui. |  |  |  |  |
| - Si vous entravez la circulation en bordure d’une route ou d’un chemin public, placez des cônes et des balises visibles pour aviser les automobilistes. |  |  |  |  |

|  |  | Travaux en hauteur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Si vous effectuez des tâches à 1,8 m ou plus au-dessus du sol, utilisez toujours un moyen de protection contre les chutes |  |  |  |  |
|  |  | Objets instables ou en hauteur |  |  |
| - Laissez les sangles d’arrimage en place jusqu’au lieu de déchargement. |  |  |  |  |
|  | Opérations de levage |  |  |  |
| - Avisez Hydro-Québec et l’entrepreneur avant tout chargement ou déchargement de matériel avec opération de levage. |  |  |  |  |
|  |  | Sources d’énergie |  |  |
| - Avant de circuler à l’intérieur d’une installation d’Hydro-Québec en exploitation ou à proximité d’une ligne sous tension, installez un lien électrostatique (chaîne ou tresse) entre le châssis du camion et le sol. |  |  |  |  |
| - Ne circulez jamais sur le chantier avec la benne relevée. |  |  |  |  |
| - Dans une installation d’Hydro-Québec en exploitation ou à proximité d’une ligne sous tension, obtenez l’accord d’Hydro-Québec ou de l’entrepreneur pour tout chargement ou déchargement. |  |  |  |  |
| - Manœuvrez toujours la bâche protectrice dans les zones sécurisées d’un chantier. |  |  |  |  |

| Informations spécifiques |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Éléments du plan de circulation : _______________________________________________________________________ - Autres : _____________________________________________________________________________________________ |  |  |

J’ai été informé des directives de sécurité du chantier et je m’engage à les respecter.

Signature camionneur / livreur		Date